- Tóm tắt quy trình thiết kế PCB trên KiCad

Nội dung chương này nhằm tóm tắt các quy trình vẽ PCB trên KiCad nhằm giúp người dùng nắm rõ từng bước thực hiện, từ khâu khởi tạo dự án, quản lý lưu trữ các dự án, hình thành sơ đồ khối tổng quát, thiết kế sơ đồ nguyên lý (Schematic Editor), tạo bo mạch in (PCB Editor), đến việc kiểm tra thiết kế và xuất file Gerber phục vụ sản xuất. Qua đó, người học có thể dễ dàng tiếp cận và áp dụng phần mềm KiCad một cách hiệu quả trong thực tế.

1.1. Tóm tắt quy trình chuẩn bị môi trường thiết kế

Mục này nhằm giới thiệu các dạng file có thể xuất hiện trong quá trình thiết kế một dự án PCB bằng phần mềm KiCad, bao gồm các file sơ đồ nguyên lý (.kicad_sch), file bố trí mạch in (.kicad_pcb), file quản lý dự án (.kicad_pro), hệ thống thư viện linh kiện (Symbol và Footprint), và các file xuất để sản xuất như Gerber, BOM, NC Drill,... Đồng thời, nội dung cũng đưa ra các gợi ý về cách tổ chức, quản lý và lưu trữ các file này một cách khoa học trong một dự án cụ thể, cũng như khi làm việc với nhiều dự án khác nhau, nhằm giúp người dùng dễ dàng theo dõi, chỉnh sửa và tái sử dụng tài liệu thiết kế một cách hiệu quả.

Để chuẩn bị môi trường thiết kế, ta cần làm:

- Tạo cây thư mục để quản lý các dự án (project) trên máy.

- Tạo thư mục chuyên biệt để chứa các thư viện cá nhân (gồm thư viện Symbol .kicad_sym, thư viện Footprint dạng thư mục .pretty, và thư viện mô hình 3D).

1.2. Tóm tắt quy trình vẽ PCB

Quy trình thiết kế một PCB trên KiCad có thể được tóm tắt bằng các bước sau:

- Tạo dự án: Tạo dự án (project) đúng vị trí trong folder, khởi tạo các file cơ bản của một dự án thông qua KiCad Project Manager. Quản lý và liên kết đường dẫn đến các thư viện cá nhân (thông qua Manage Symbol/Footprint Libraries).

- Phác họa thiết kế ban đầu – hình thành sơ đồ khối tổng quát (block diagram):

  - Liệt kê các yêu cầu thiết kế.

  - Hình thành sơ đồ khối tổng quát của thiết kế.

  - Thu thập các tài liệu liên quan: thiết kế tham khảo (reference design), datasheet, sơ đồ khối, thiết kế của các mạch tương tự, ghi chú liên quan đến kỹ thuật (yêu cầu khi thiết kế schematic/layout…).

  - Lựa chọn các linh kiện: Dựa vào các tài liệu trên, chọn các IC, MCU cho mạch chính.

  - Hoàn thiện sơ đồ khối: Ở bước này chú ý điện áp hoạt động của từng linh kiện và điện áp giao tiếp giữa các khối với nhau. Trên sơ đồ khối cần phải ghi chú mức điện áp cung cấp cho các khối (5V, 3.3V, 1.8V…), công suất tối đa (dòng điện tối đa) của các khối này khi hoạt động, ghi chú mức điện áp của các tín hiệu giữa các khối.

  - Vẽ sơ đồ khối phân phối nguồn (Power Tree): Từ sơ đồ trên, liệt kê các nguồn (điện áp, công suất) cần thiết của thiết kế, từ đó hình thành power tree, trên power tree ghi chú đầy đủ điện áp và công suất cần thiết.

- Chuẩn bị thư viện: Thiết kế hoặc thu thập các Symbol (Ký hiệu nguyên lý) và Footprint (Kiểu chân linh kiện) tương ứng.

- Vẽ sơ đồ nguyên lý (Schematic Editor):

  - Vẽ sơ đồ nguyên lý và kết nối các linh kiện.

  - Thiết lập các lớp mạng (Netclasses) cho các nhóm đường tín hiệu: digital, analog, tín hiệu tốc độ cao, cặp vi sai (Differential Pair).

  - Đặt định danh tự động cho linh kiện (Annotate Schematic).

  - Gán Footprint cho từng Symbol (sử dụng Footprint Assignment Tool).

  - Kiểm tra lỗi nguyên lý (ERC - Electrical Rules Checker) và review Schematic.

- Tạo danh sách bảng kê linh kiện: Xuất file BOM (Bill of Materials) trực tiếp từ Schematic.

- Tiến hành layout (PCB Editor):

  - Cập nhật dữ liệu từ Schematic sang PCB (Update PCB from Schematic).

  - Xác định yêu cầu của bo mạch: Kích thước bo mạch, vị trí lỗ lắp đặt, các ràng buộc về giới hạn chiều cao, vị trí các connector nếu có, yêu cầu về độ rộng, khoảng cách giữa các đường mạch, số lượng lớp (layer) layout.

  - Tạo stack-up cho board dựa trên yêu cầu về số lượng lớp thông qua Board Setup.

  - Chỉnh các luật thiết kế (Design Rules / Custom Rules) cho bo mạch dựa trên yêu cầu thực tế sản xuất.

  - Vẽ biên dạng (outline) cho board trên lớp Edge.Cuts.

  - Vẽ shielding (vùng chống nhiễu) nếu có.

  - Đặt linh kiện trên PCB (Placement):

    - Đặt các linh kiện bị ràng buộc vị trí: connector, lỗ khoan lắp đặt.

    - Đặt linh kiện theo từng khối. Đảm bảo vùng cấm (Courtyard) của các linh kiện không đụng nhau (KiCad quản lý lớp này rất chặt chẽ).

    - Đặt các khối linh kiện lại gần nhau, đảm bảo các khối có các tín hiệu tốc độ cao ở gần nhau, đảm bảo các khối analog ở gần nhau.

    - Đặt từng khối linh kiện vào khu vực outline của board.

  - Tiến hành đi dây các đường quan trọng (tốc độ cao, vi sai).

  - Tiến hành đi dây (routing) trong các khối.

  - Tiến hành đi dây, kết nối các khối lại với nhau.

  - Tiến hành đồng bộ chiều dài đường mạch (Length Tuning / Meander) nếu cần bằng công cụ Tune Track Length.

  - Tiến hành phân phối nguồn.

  - Tiến hành phủ đồng lớp GND (sử dụng công cụ Filled Zones trên các lớp mạch (ví dụ lớp F.Cu, B.Cu), nhấn phím B để cập nhật vùng phủ).

  - Kiểm tra lỗi thiết kế (DRC - Design Rules Checker).

  - Review PCB trên môi trường 3D (3D Viewer).

- Xuất các file output (Fabrication Outputs): Chạy công cụ Plot để xuất file Gerber, Generate Drill Files cho file khoan (Excellon), xuất file 3D (STEP) và các bản vẽ lắp ráp.

- Kiểm tra thành phẩm PCB: Dùng công cụ Gerber Viewer tích hợp sẵn của KiCad để kiểm tra lại file sản xuất trước khi gửi cho nhà máy.